Практическая работа 1

Чертеж плоской детали.

- Нажать в верхнем левом углу значок

- Нажать на ЧЕРТЁЖ

- Слева на боковой панели  нажать на треугольник       ЛИСТЫ

- Вместо А4 выбрать А3, рядом нажать на лист     и выбрать горизонтальное расположение.

- На панели сверху выбрать Геометрия -  прямоугольник

- На лист поставить курсор и вытянуть прямоугольник – Enter - Х.

- На панели сверху выбрать Геометрия -  окружность, поставить курсор в центр прямоугольника и вытянуть окружность -  Enter - Х

- На панели сверху  РАЗМЕРЫ, выбрать Авторазмер или Линейный размер.

- Проставить размеры, наводя курсор на начало и конец измеряемой фигуры.

Практическая работа 2

3D модель технической детали

- Нажать в верхнем левом углу значок

- Нажать на ДЕТАЛЬ

- Нажать на голубую плоскость  - создать эскиз            (развернулось)

- Геометрия – прямоугольник – многоугольник – количество вершин 6 – ставим курсор в центр и вытягиваем шестиугольник, щелкнуть курсором, получился шестиугольник – закрыть Х на боковой панели слева.

- На верхней панели ЭЛЕМЕНТЫ – ЭЛЕМЕНТ ВЫДАВЛИВАНИЯ, указать расстояние или вытянуть за стрелочку вверх -  зеленая галочка - Х.

- Нажать на верхнюю плоскость, выделение зеленого цвета – создать эскиз (см. п.3). Развернулся шестиугольник.

- Геометрия – окружность – в центре шестиугольника вытягиваем окружность - на верхней панели ЭЛЕМЕНТЫ – ЭЛЕМЕНТ ВЫДАВЛИВАНИЯ, указать расстояние или вытянуть за стрелочку вверх - зеленая галочка - Х.

- Правой кнопкой мышки можно вращать.

- Нажать на верхнюю плоскость, выделение зеленого цвета – создать эскиз (см. п.3). Развернулся шестиугольник.

- Геометрия –окружность – в центре окружность малого диаметра – Элементы – ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ - указать расстояние или вытянуть за стрелочку вниз - зеленая галочка  - Х.